[image: image1.png]



LAVAVAJILLAS







Manual de Instrucciones
WQP12

· Para 12 cubiertos 

· Función de media carga











[IMAGEN]

Guía de consulta rápida
Para más detalles sobre el funcionamiento, por favor lea la sección pertinente del manual de instrucciones.
Encendido de la unidad: Presione el botón On/Off (Encendido/Apagado) de la unidad y abra la puerta.

Cargue detergente en el dosificador: 

Compartimiento A: 
 Con cada ciclo de lavado.
Compartimiento B: 
Sólo para programas con prelavado (Siga las instrucciones) 


[IMAGEN]
Controle el nivel de abrillantador: 

Indicador Mecánico C
Indicador eléctrico en el panel de control (si se provee)

Cargue los cestos: 

Elimine los restos de comida que hayan quedado. Ablande los restos de comida quemada que hayan quedado adheridos a las cacerolas y luego cargue los cestos. Lea las instrucciones que se detallan en la sección de carga del lavavajillas.
Seleccione el programa: 

Presione el botón Programa hasta que se ilumine el programa deseado. (Ver la sección “Instrucciones de funcionamiento”).

Haga funcionar el lavavajillas: 

Cierre la puerta, abra el pase de agua y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). La unidad comenzará a funcionar luego de alrededor de 10 segundos.


- Para cambiar un programa: 


1. Un ciclo en curso sólo se puede cambiar si ha estado funcionando por un corto
período de tiempo. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya distribuido

y que el agua ya se haya drenado. Si este fuera el caso, se debe llenar nuevamente el

dosificador de detergente.

2. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) y luego mantenga presionado el botón del programa durante más de tres segundos para cancelar el programa que está en curso.
3. Seleccione otro programa.
4. Vuelva a iniciar el lavavajillas.

- Para agregar vajilla que haya olvidado: 
1. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para detener la máquina.
2. Abra la puerta.
3. Agregue los elementos olvidados. 
4. Cierre la puerta y luego presione el botón Start/Pause. El lavavajillas comenzará a funcionar nuevamente luego de 10 segundos.
¡ADVERTENCIA! 
Abra la puerta con cuidado ya que podría salir vapor muy caliente cuando la puerta está abierta.

- Si la unidad se apaga durante un ciclo de lavado:  

Al encenderla nuevamente, vuelva a seleccionar el ciclo de lavado y haga funcionar el lavavajillas según el estado en que se encendió originalmente.

Apagar la unidad: 
Cuando el ciclo de lavado haya finalizado, una alarma sonará 8 veces y luego se detendrá. Apague la unidad presionando el botón On/Off.


Cerrar la llave de agua y descargar los cestos: 
Advertencia: Aguarde alrededor de 15 minutos antes de descargar el lavavajillas para evitar manipular la vajilla cuando todavía está caliente y más propensa a que se rompa y así también se secará más rápido. Realice la descarga comenzando con el cesto inferior. 

[IMAGEN]  Lea este manual
Estimado cliente: 
Esta unidad está destinada para ser utilizada en hogares y en aplicaciones similares, como ser:

- en áreas de cocina de negocios, oficinas y otros lugares de trabajo;

- en cascos de estancias;

- por clientes de hoteles, moteles y otros tipos de residencias;

- en hosterías y posadas.
· Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de comenzar a operar el lavavajillas. De esta manera, podrá utilizarlo y  mantenerlo en forma apropiada.

· Consérvelo para futuras consultas.

· Entrégueselo a cualquier futuro dueño de la unidad.

Las secciones que contiene este manual son las siguientes: Información de seguridad, Instrucciones de funcionamiento, Instrucciones para la instalación, Solución de problemas, etc.
[IMAGEN] Antes de llamar al servicio técnico
- Para resolver usted mismo algunos problemas comunes, revise la sección de Solución de problemas.

- Si aún así no puede resolverlos, solicite asistencia a algún técnico profesional.

[IMAGEN]  NOTA:
El fabricante, siguiendo una constante política de desarrollo y actualización del producto, puede realizar modificaciones sin previo aviso.

1) Información de seguridad

2) Cómo desechar la unidad

3) Instrucciones de funcionamiento



Panel de control



Características del lavavajillas

4) Antes de utilizar la unidad por primera vez



A. Carga del dosificador de abrillantador



B. Función del detergente

5) Carga de los cestos del lavavajillas



Recomendaciones para antes y después de cargar los cestos



Carga del cesto superior



Carga del cesto inferior



Cesto para cubiertos

6) Inicio del programa de lavado



Cuadro de ciclos de lavado



Encendido de la unidad



Cambio de programa



Final del ciclo de lavado

7) Mantenimiento y limpieza



Sistema de filtrado



Mantenimiento del lavavajillas

8) Instrucciones para la instalación



Ubicación del equipo



Conexión eléctrica



Conexión del agua



Encendido del lavavajillas

9) Solución de problemas



Antes de contactarse con el servicio técnico



Códigos de errores



Información técnica

Carga de los cestos de acuerdo con la norma En50242.
1. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD
¡ADVERTENCIA!  
Cuando utilice el lavavajillas, tenga en cuenta las precauciones detalladas a continuación:

[IMAGEN]    INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA 

■ Esta unidad debe tener una conexión a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería de la unidad, la conexión a tierra reducirá el riesgo de una descarga eléctrica facilitando una vía de corriente eléctrica de menor resistencia. Esta unidad está equipada con un cable con conductor a tierra y un enchufe de conexión a tierra.

■ El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente instalado y con conexión a tierra de acuerdo con la reglamentación local.

¡ADVERTENCIA! 
■ La conexión inapropiada del conductor a tierra del equipo puede generar descargas eléctricas.

■ Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del equipo, consulte a un electricista calificado o a un representante del servicio técnico. No modifique el enchufe proporcionado con el equipo. Si no es apto para el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente apropiado.

¡ADVERTENCIA!  USO APROPIADO
■ No trate en forma brusca la puerta o los cestos del lavavajillas y tampoco se siente o se ponga de pie sobre ellos.

■ No toque el calentador durante o inmediatamente después del uso. (Esto sólo es aplicable a unidades con calentadores).
■ No haga funcionar el lavavajillas hasta que todos los paneles internos estén correctamente ubicados. Abra con mucho cuidado la puerta si el lavavajillas está funcionando ya que puede salir agua hacia afuera.

■ No coloque objetos pesados ni ejerza presión sobre la puerta cuando esté abierta. La unidad podría inclinarse hacia adelante.

■ Carga de elementos para lavar:

· Coloque los elementos con filo de tal forma que no puedan dañar el sellado de la puerta;

· Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con punta afilada deben ser colocados en el cesto con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

■ Cuando utilice el lavavajillas, evite que los elementos plásticos entren en contacto con el calentador. (Esto sólo es aplicable a unidades con calentadores).

■ Una vez que se haya completado el ciclo de lavado, verifique que el dosificador de detergente esté vacío. 
■ No lave elementos de plástico a menos que éstos indiquen de alguna forma que pueden ser lavados en lavavajillas. Respecto de aquellos elementos que no contengan ninguna indicación, deberá controlar las especificaciones del fabricante.

■ Utilice sólo detergente y abrillantador para lavavajillas automáticos.

■ Nunca utilice en el lavavajillas jabón, jabón en polvo o detergente para lavado a mano. Mantenga estos productos fuera del alcance de los niños.

■ Mantenga el detergente y el abrillantador fuera del alcance de los niños y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta ya que podría haber restos de detergente o abrillantador en el interior.

■ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida (incluidos niños) o por personas con falta de conocimiento o experiencia, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido instrucciones de dicha persona con respecto a la utilización de la unidad.
■ Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse de que no jueguen con la unidad.

■ Los detergentes de lavavajillas son fuertemente alcalinos y pueden ser muy peligrosos si se los ingiere. Evite el contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños lejos del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.

■ Se recomienda no dejar la puerta abierta ya que esto incrementa el riesgo de tropiezos.
■ Si el cable estuviera dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o el servicio técnico o por alguna persona con capacitación similar para así evitar todo tipo de riesgos.

■ Desmonte la puerta del lavavajillas cuando se vaya a deshacer del aparato.
■ Deshágase de los materiales de embalaje en forma adecuada.

■ Utilice el lavavajillas sólo con la finalidad que éste tiene.

■ Durante la instalación, tenga cuidado de no doblar o aplastar demasiado el cable de alimentación. No fuerce los controles.
■ La unidad se debe conectar a la tubería de agua utilizando mangueras nuevas y no se deben utilizar las antiguas.

■ La cantidad máxima de cubiertos que pueden ser lavados es 12.

■ La presión máxima permitida para el ingreso de agua es 1Mpa.

■ La presión mínima permitida para el ingreso de agua es 0,04Mpa.

LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
2. Cómo desechar la unidad
Deshágase de los materiales de embalaje en forma adecuada. Todo el material de embalaje puede ser reciclado. Las partes plásticas están marcadas con abreviaturas estándares internacionales: 
■ PE – para polietileno, por ejemplo: material de envoltura.

■ PS – para poliestireno, por ejemplo: material de relleno. 
■ POM – polioximetileno, por ejemplo: broches plásticos.

■ PP – polipropileno, por ejemplo: relleno de sal.

■ ABS – acrilonitrilo butadieno estireno, por ejemplo: panel de control.
[IMAGEN]
¡ADVERTENCIA!
■ Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños.

■ Para desechar el material de embalaje y la unidad, diríjase a los centros de reciclado. Corte el cable del suministro eléctrico e inutilice el dispositivo de cierre de la puerta.

■ El cartón del embalaje está fabricado con papel reciclado y debería desecharse en el contenedor para reciclaje de papel.

■ Asegurándose de que éste producto sea correctamente desechado, usted estará colaborando con la prevención de posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y la salud pública, lo que podría suceder en el caso de una disposición inapropiada.

■ Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, contáctese con su municipalidad o con el centro de reciclado de electrodomésticos.
No deseche este producto como residuo común. Es necesario que sea recolectado en forma separada para un tratamiento especial.
3. Instrucciones de funcionamiento

IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de utilizarlo por primera vez.
Panel de control
[IMAGEN]

1. Botón On/Off (Encendido/Apagado): Para encender y apagar la unidad.

2. Botón Programa: Presione este botón para seleccionar el programa deseado.

3. Indicador de Encendido: Indica cuando se enciende la unidad.

4. Indicadores de programas: Indican qué programa ha sido seleccionado.

5. Indicador de media carga: Indica si las funciones de media carga han comenzado.

6. Indicador de abrillantador: Indica cuando el dosificador necesita ser recargado.

7. Botón de funciones de media carga: Para seleccionar las funciones de media carga. (Esta función de media carga puede ser utilizada sólo cuando necesita lavar 6 cubiertos o menos. En este caso, la unidad consumirá menos cantidad de agua y energía. Sólo se puede utilizar con los programas Intensivo, Normal, Eco, Cristal y 60 min.)
8. Botón Start/Pause (Inicio/Pausa): Para iniciar el programa de lavado seleccionado o poner en pausa el programa de lavado cuando la máquina ya está funcionando.

Características del lavavajillas

[IMAGEN]






[IMAGEN]

Vista Frontal






Vista Trasera

1. Cesto Superior

2. Tubería interna

3. Cesto inferior

4. Dosificador
5. Bandeja para tazas
6. Brazos aspersores
7. Sistema de filtrado
8. Conector de tubería interna

9. Tubería de desagüe
4. Antes de utilizar la unidad por primera vez
A. Coloque el suavizador de agua.
B. Agregue 1,5kg de sal para lavavajillas y luego llene el dosificador de sal con agua.
C. Cargue el dosificador de abrillantador.

D. Cargue el detergente.
A. Carga del dosificador de abrillantador
Dosificador de abrillantador
El abrillantador es distribuido durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas en la vajilla y deje manchas. Esto además mejora el secado permitiendo que el agua se deslice en la vajilla. Este lavavajillas está diseñado para utilizar abrillantador líquido. El dosificador de abrillantador está ubicado dentro de la puerta y al lado del dosificador de detergente. Para cargar el dosificador, retire la tapa y vierta el abrillantador adentro hasta que el indicador de nivel se torne completamente negro. El contenedor del abrillantador puede cargar hasta un total de 110 ml aproximadamente.
Función del abrillantador
El abrillantador se agrega automáticamente durante el enjuague final, asegurando un enjuague profundo y un secado sin manchas.

¡Atención!

Sólo utilice abrillantadores de marca. Nunca cargue el dosificador de abrillantador con cualquier otra sustancia (por ejemplo, algún agente de limpieza para lavavajillas o detergente líquido) ya que esto podría dañar la unidad.

¿Cuándo recargar el dosificador de abrillantador?

Si en el panel de control no hay indicador luminoso del dosificador de abrillantador, puede calcular la cantidad de abrillantador según el color del indicador óptico del nivel "C" que está ubicado junto a la tapa. Cuando el contenedor del abrillantador esté lleno, todo el indicador quedará en color negro. A medida que el nivel del abrillantador disminuya, el tamaño del punto negro se irá reduciendo. Nunca debe dejar que el nivel del abrillantador sea menor a 1/4. 
[IMAGEN]

Rinse-Aid indicator: Indicador del abrillantador 

A medida que el nivel del abrillantador disminuya, el tamaño del punto negro del indicador se irá reduciendo, según se muestra a continuación.



[IMAGEN]  Lleno

[IMAGEN]  3/4 





[IMAGEN]  1/2 
[IMAGEN]  1/4 - Debe recargarlo para evitar manchas

[IMAGEN]  Vacío  

1 [IMAGEN]

2 [IMAGEN]


3 [IMAGEN]

1. Para abrir el dosificador, gire la tapa hacia el lado que indica la flecha (izquierdo) y luego retírela.
2. Vierta el abrillantador en el dosificador evitando sobrecargarlo.
3. Coloque nuevamente la tapa alineada con la flecha y luego gírela hacia el lado que indica la flecha (derecho).

NOTA: Si se ha derramado abrillantador durante la carga, límpielo con un paño absorbente para evitar que se forme demasiada espuma durante el siguiente lavado. No olvide colocar la tapa antes de cerrar la puerta del lavavajillas.

Ajuste del Dosificador de Abrillantador
[IMAGEN]  
Adjut lever (Rinse): Nivelador (Abrillantador)

El dosificador de abrillantador tiene cuatro o seis niveles. Siempre comience con el dosificador en el nivel "4". Si ve que tiene problemas de manchas o que el secado no es bueno, aumente la cantidad de abrillantador retirando la tapa del dosificador y girando la perilla hasta el nivel “5”. Si aún así la vajilla no se seca correctamente, gire la perilla hacia el nivel superior hasta que la vajilla quede sin manchas. El nivel recomendado es el “4” (y el valor configurado en fábrica es “4”).

NOTA: Aumente la dosis si quedan gotas de agua o manchas en la vajilla luego del lavado. Disminuya la dosis si quedan manchas pegajosas blanquecinas en la vajilla o si queda una fina capa azulada en los vasos o en la hoja de los cuchillos.
B. Función del detergente

Los componentes químicos del detergente son necesarios para remover, desintegrar y eliminar la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes comerciales tienen una calidad apropiada para estos fines.
¡Atención!
Uso adecuado del detergente:

Utilice sólo detergente específicamente elaborado para lavavajillas. Mantenga el detergente fresco y seco. No coloque detergente en polvo en el dosificador hasta que no esté listo para comenzar con el lavado.

Detergentes

Hay 3 tipos de detergentes.

1. Con fosfato y cloro

2. Con fosfato y sin cloro

3. Sin fosfato y sin cloro

Generalmente, el nuevo detergente en polvo no tiene fosfato. Por lo tanto, la función del suavizador de agua del fosfato no se da. En este caso, recomendamos colocar sal en el contenedor de sal aun cuando la dureza del agua sea sólo de 6 *dH. Si se utiliza detergente sin fosfato en vez de agua dura, generalmente aparecen manchas blancas en la vajilla. En dicho caso, agregue más detergente para lograr mejores resultados. Los detergentes sin cloro blanquean sólo un poco y no eliminan por completo las manchas fuertes o de colores. Para ello, seleccione un programa con temperatura más elevada.   

Detergente concentrado

En base a su composición química, los detergentes pueden dividirse en dos categorías principales:

- detergentes convencionales alcalinos con componentes cáusticos

- detergentes concentrados bajos en contenido alcalino con enzimas naturales
El uso de programas de lavado “normal” en combinación con detergentes concentrados reduce la contaminación y es bueno para su vajilla. Estos programas de lavado son específicamente adecuados para funcionar con las propiedades de las enzimas del detergente concentrado. Por esta razón, los programas de lavado “normal” en los cuales se utiliza detergente concentrado pueden lograr los mismos resultados que sólo se obtienen con los programas “intensivos”. 

Pastillas de detergente
Las pastillas de detergente de diferentes marcas se disuelven a distinta velocidad. Por ello, algunas pastillas no pueden disolverse o alcanzar la capacidad de limpieza total en programas reducidos. Por lo tanto, le recomendamos aplicar programas prolongados cuando utilice pastillas de detergente para garantizar la completa eliminación de restos de detergente. 
Dosificador de detergente

Se debe llenar el dosificador antes de comenzar cada ciclo de lavado siguiendo las instrucciones incluidas en el cuadro de ciclos de lavado. Este lavavajillas requiere menos cantidad de detergente y abrillantador que cualquier lavavajillas convencional. Generalmente, sólo se necesita una cucharada de detergente para una carga normal de lavado. Los elementos más pesados requieren más cantidad de detergente. Agregue siempre el detergente justo antes de encender el lavavajillas. De lo contrario, se puede humedecer y no disolver adecuadamente.    

Cantidad de detergente que se debe aplicar

1 [IMAGEN] – Retire la tapa para abrir

2 [IMAGEN] – Detergente en polvo – Pastilla de detergente
NOTA

- Si la tapa está cerrada, presione el botón para abrirla y la tapa se abrirá. 

- Agregue siempre el detergente justo antes de comenzar con cada ciclo de lavado. 

- Sólo utilice detergente de marca para lavavajillas. 

¡ADVERTENCIA!

El detergente para lavavajillas es corrosivo. Manténgalo alejado de los niños.  

Colocación del detergente

Llene el dosificador con detergente. Las marcas indican los distintos niveles, como se muestra en la imagen de la derecha: 

A – Compartimiento del detergente para el principal ciclo de lavado

B – Compartimiento del detergente para el ciclo de prelavado

Por favor tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a cantidades y almacenamiento, según se especifican en el envase del detergente.

Cierre la tapa y manténgala presionada hasta que quede trabada.

Si la vajilla está muy sucia, agregue una dosis adicional de detergente en el compartimiento de detergente para el prelavado. Este detergente se utilizará durante el ciclo de prelavado.

NOTA

- Arriba encontrará información sobre la cantidad de detergente que se requiere para los programas. 

- Tenga en cuenta que la cantidad de detergente variará según el grado de suciedad de la vajilla y la dureza del agua.

- Lea las recomendaciones del fabricante que se especifican en el envase del detergente

5. Carga de los cestos del lavavajillas

Recomendación

- Es conveniente comprar utensilios que sean aptos para lavavajillas.

- Utilice un detergente suave que en el envase indique “apropiado para vajilla”. Si es necesario, solicite mayor información al fabricante del detergente. 

- Para elementos especiales, seleccione un programa con la menor temperatura posible.

- Para evitar daños, no retire los elementos del lavavajillas inmediatamente luego de que el programa haya finalizado. 

Para el lavado de cubiertos y vajilla en el lavavajillas:

	No son adecuados:
	Son relativamente adecuados:

	- Cubiertos con mango de madera, cuerno, cerámica o madreperla

- Elementos de plástico que no sean resistentes al calor

- Cubiertos antiguos con piezas pegadas que no resistan altas temperaturas

- Elementos de cubertería o vajilla pegados

- Objetos de peltre o cobre

- Copas de cristal 

- Objetos de acero que puedan oxidarse

- Bandejas de madera

- Objetos de fibra sintética
	- Algunos tipos de copas pueden quedar sin brillo luego de varios lavados

- Los elementos de plata y aluminio tienden a perder color con el lavado.

- Los dibujos de barniz pueden perder intensidad si se los lava frecuentemente en el lavavajillas. 


Recomendaciones para antes y después de cargar los cestos 
Para lograr un mejor rendimiento del lavavajillas, siga las siguientes instrucciones al momento de la carga. Las características e imágenes de los cestos pueden variar según el modelo.

Elimine los restos de comida y ablande los restos quemados que hayan quedado adheridos a las cacerolas. No es necesario enjuagar la vajilla con agua. 

Coloque los elementos en el lavavajillas de la siguiente forma:

1. Las copas, los vasos, las ollas/cacerolas, etc., deben colocarse hacia abajo.

2. Los elementos curvos o con huecos deben colocarse inclinados para que pueda correr el agua. 

3. Los utensilios deben apilarse en forma segura para que no se caigan.

4. Los utensilios deben colocarse de forma tal que los brazos aspersores puedan girar libremente durante el lavado. 

NOTA: Los elementos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas ya que podrían caerse fácilmente del cesto.  

- Coloque los elementos huecos, tales como copas, vasos, cacerolas, etc., con las aberturas hacia abajo para que no se acumule agua en el recipiente o en la base.

- Los platos y cubiertos no deben estar superpuestos ni cubrirse entre ellos.

- Para evitar que los vasos se dañen, no se deben tocar entre sí.

- Cargue los elementos más pesados y más difíciles de lavar en el cesto inferior.

-  El cesto superior está diseñado para soportar vajilla más delicada y liviana, tales como vasos y tazas. 

- Los cuchillos de hoja larga no deben colocarse en posición vertical ya que podría ser peligroso.

- Los cubiertos largos y/o filosos, tales como cuchillos tallados, deben colocarse en posición horizontal en el cesto superior.

- No sobrecargue el lavavajillas. Esto es esencial para lograr buenos resultados y un consumo razonable de energía.

Retiro de la vajilla

Para evitar que caiga agua desde el cesto superior al cesto inferior, recomendamos que vacíe primero el cesto inferior y luego el cesto superior.

Método de carga de vajilla normal

Carga del cesto superior

El cesto superior está diseñado para sostener los elementos más delicados y livianos, tales como vasos, tazas, platillos, platos, fuentes pequeñas y sartenes planas (siempre y cuando no estén muy sucias). Coloque la vajilla de manera tal que no se muevan con los chorros de agua. 

[IMAGEN] IN: ADENTRO

Carga del cesto inferior

Recomendamos que coloque los elementos más grandes y más difíciles de limpiar en el cesto inferior, tales como ollas, cacerolas, tapas, platos y fuentes, como se muestra en la siguiente figura. Es preferible colocar los platos y las tapas en los costados del cesto para evitar bloquear la rotación del brazo aspersor superior. 

[IMAGEN] IN: ADENTRO

Por favor recuerde que:

- Las cacerolas, las fuentes, etc., deben colocarse siempre hacia abajo.

- Las cacerolas profundas deben colocarse inclinadas para permitir que salga el agua.

- El cesto inferior tiene soportes plegables para que se puedan cargar las cacerolas y ollas más grandes.

Ajuste del cesto superior

Se puede ajustar la altura del cesto superior con el fin de crear más espacio para utensilios grandes, ya sea en el cesto superior o inferior. La altura del cesto superior se puede ajustar colocando las ruedas a distintas alturas de los rieles. Los elementos largos, los cubiertos, las fuentes y los cuchillos deberían colocarse en la bandeja para que no obstruyan la rotación de los brazos aspersores.

[IMAGEN] 

Lower position: Posición inferior

Upper position: Posición superior

Wheels: Ruedas

Pliegue de bandejas para copas

Para que las cacerolas y ollas queden bien ajustadas, se pueden plegar las bandejas como se muestra en la figura de la derecha.

[IMAGEN] 

Pliegue de bandejas del cesto inferior

Para que las cacerolas y ollas queden bien ajustadas, se pueden plegar las bandejas como se muestra en la siguiente figura.

[IMAGEN] 

Cesto para cubiertos

Los cubiertos se deben colocar en el cesto para cubiertos con el mango hacia abajo. Si la bandeja tiene canastas laterales, las cucharas se deben colocar en las ranuras correspondientes. Los utensilios largos se deben colocar en posición horizontal en la parte delantera del cesto superior, como se muestra en la figura.

[IMAGEN] 

¡ADVERTENCIA!

- No permita que ningún elemento pase por las ranuras inferiores. 

- Siempre coloque los utensilios afilados con la punta afilada hacia abajo. 

Por cuestiones de seguridad personal y para una mejor limpieza, coloque los cubiertos en la bandeja asegurándose que:

- No estén entrelazados

- Queden con el mango hacia abajo.

- Los cuchillos y demás utensilios potencialmente peligrosos estén posicionados con el mango hacia arriba. 

6. Inicio del programa de lavado

Cuadro de ciclos de lavado
NOTA: [imagen] significa que es necesario agregar abrillantador en el Dosificador de Abrillantador. 

	Programa
	Información sobre el Ciclo
	Descripción del Ciclo
	Detergente para lavado y prelavado
	Tiempo de Duración (min)
	Energía
(Kwh)
	Agua (L)
	Abrillantador

	Normal
	Para cargas de suciedad normal, tales como cacerolas, platos, vasos y sartenes ligeramente sucias.
	Prelavado (45 °C)

Lavado (50 °C)

Enjuague

Enjuague (60 °C)

Secado


	5/25g

(o 3 en 1)
	175
	1,15
	15
	

	Intensivo
	Para vajilla con mayor suciedad y cacerolas, sartenes, platos, etc., con suciedad seca.
	Prelavado (50 °C)

Prelavado

Lavado (65 °C)

Enjuague

Enjuague (55 °C)

Secado


	5/25g

(o 3 en 1)
	160
	1,4
	19
	

	Cristal
	Para vajilla ligeramente sucia y vasos
	Prelavado 

Lavado (40 °C)

Enjuague

Enjuague (60 °C)

Secado
	20g


	110
	0,95
	15,8
	

	Eco

(*EN 50242)
	Ciclo diario estándar para cargas con suciedad normal, tales como cacerolas, platos y vasos.
	Prelavado 

Lavado (50 °C)

Enjuague

Enjuague (60 °C)

Secado
	5/25g

(o 3 en 1)
	170
	1,02
	12
	

	60 min
	Para cargas ligeramente sucias que no requieren un alto nivel de secado. 
	Prelavado 

 (50 °C)

Lavado (60 °C)

Enjuague (60 °C)

Secado
	5/25g


	60
	1,1
	11
	

	Remojo
	Para enjuagar la vajilla que desea lavar más tarde.
	Enjuague
	
	8
	0,1
	3,8
	


NOTA:

* EN 50242: Este programa es el ciclo de prueba. Se detalla a continuación información para pruebas de compatibilidad según la norma EN 50242: 
- Capacidad: 12 cubiertos
- Posición del cesto superior: ruedas superiores en los rieles

- Abrillantador: 6

-  PI: 0,55w; PO: 0,45w

Encendido de la unidad

Inicio de un ciclo de lavado
1) Deslice hacia afuera el cesto superior e inferior, cargue la vajilla y vuelva a colocar los cestos en sus lugares. Se recomienda cargar primero el cesto inferior y luego el superior (ver la sección “Carga de los cestos del lavavajillas”).

2) Vierta el detergente (ver la sección “Función del detergente”).

3) Enchufe la unidad. El suministro eléctrico es de 220-240 VCA/50 HZ, la especificación del enchufe es de 10A 250 VCA. Asegúrese que el suministro de agua esté abierto al máximo.

4) Cierre la puerta, presione el botón On/Off (Encendido/Apagado) y la luz del botón se encenderá. 
5) Gire la perilla del selector de programa en el sentido de las agujas del reloj y el programa de lavado se cambiará en la siguiente dirección:

Normal → Intensivo → Cristal → Eco → 60 min → Remojo
Cuando seleccione un programa, se encenderá la luz correspondiente. Luego, presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) y el lavavajillas comenzará a funcionar. 
NOTA: 

Cuando presione el botón Start/Pause para realizar una pausa durante el lavado, el indicador dejará de parpadear y la alarma del lavavajillas sonará cada un minuto hasta que presione el botón Start/Pause nuevamente para restablecer el lavado. 

Cambio de programa

Premisa:

1) Un ciclo en curso sólo se puede cambiar si ha estado funcionando por un corto período de tiempo. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya distribuido y que la unidad ya haya drenado el agua. Si este fuera el caso, se debe llenar nuevamente el dosificador de detergente (ver la sección “Colocación del detergente”).
2) Presione el botón On/Off (Encendido/Apagado) para detener el lavado y luego presiónelo nuevamente para restablecer y cambiar el programa al ajuste de ciclo deseado (ver la sección “Inicio del programa de lavado”).

NOTA:

Si abre la puerta durante el ciclo de lavado, la máquina se detendrá, la luz del programa dejará de parpadear y se activará una alarma que sonará cada un minuto hasta que se cierre la puerta nuevamente. Cuando cierre la puerta, la unidad comenzará a funcionar después de diez segundos.

En caso de corte del suministro eléctrico, la unidad finalizará el programa seleccionado cuando se restablezca el suministro. 

¿Se olvidó de agregar algún elemento?

1) Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para detener el lavado.
2) Abra un poco la puerta.

3) Puede abrir la puerta completamente una vez que los brazos aspersores se detengan.

4) Agregue los elementos olvidados.

5) Cierre la puerta.

6)  Presione el botón Start/Pause y el lavavajillas comenzará a funcionar luego de 10 segundos.

Final del ciclo de lavado

Cuando el ciclo de lavado haya finalizado, la alarma del lavavajillas sonará durante 8 segundos y luego se detendrá. Apague la unidad con el botón On/Off (Encendido/Apagado), cierre el suministro de agua y abra la puerta del lavavajillas. 

Aguarde unos minutos antes realizar la descarga para evitar manipular la vajilla cuando todavía está caliente y más propensa a que se rompa y así también se secará más rápido.

- Apague el lavavajillas

Cuando la luz del programa está encendida pero no parpadea, significa que el programa ha finalizado.

1. Apague el lavavajillas presionando el botón On/Off (Encendido/Apagado).

2. Cierre el pase de agua. 

- Abra la puerta con cuidado
Como la vajilla caliente es muy sensible a los golpes, es recomendable dejar que se enfríe durante 15 minutos antes de retirarla de la unidad.

Abra la puerta del lavavajillas, manténgala entreabierta y aguarde unos minutos antes de retirar la vajilla. De esta forma, se enfriará y se secará mejor.  

- Descarga de la vajilla

Es normal que el lavavajillas esté húmedo en el interior. Primero, descargue el cesto inferior y luego el superior. Esto evitará que caiga agua desde el cesto superior a la vajilla que está en el cesto inferior.

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso abrir la puerta durante el lavado ya que puede sufrir lesiones con el agua caliente. 

7. Mantenimiento y limpieza

Sistema de filtrado
El filtro evita que grandes restos de comida y demás objetos se introduzcan en la bomba. Elimine todo residuo que pueda bloquear el filtro. 

El sistema de filtrado consiste en un filtro grueso, un filtro plano (filtro principal) y un microfiltro (filtro fino). 

1. Filtro principal

Las partículas de alimento y suciedad que quedan atrapadas en este filtro son pulverizadas por un surtidor especial del brazo aspersor inferior hacia el desagüe.   

2. Filtro grueso

Los trozos más grandes que pueden llegar a bloquear el desagüe, tales como pedazos de huesos o vidrio, quedan atrapados en el filtro grueso. Para retirar los restos que quedan en este filtro, presione suavemente la capa superior del filtro y retírela. 

3. Filtro fino
Este filtro retiene los residuos de suciedad y comida y evita que se vuelvan a depositar en la vajilla durante el ciclo de lavado.    

Filtros
El filtro absorbe de manera eficaz las partículas de comida que hayan quedado en el agua, permitiendo que circule agua limpia durante el ciclo. Para un mejor rendimiento, se debe limpiar el filtro con regularidad. Por esta razón, es conveniente retirar los restos grandes de comida que quedan en el filtro luego de cada ciclo de lavado enjuagando con agua el filtro semicircular y el tapón. Para extraer el filtro, tire del asa del tapón hacia arriba.  

¡ADVERTENCIA!

- El lavavajillas nunca se debe utilizar sin filtros.

- La colocación inadecuada del filtro puede disminuir el nivel de rendimiento de la unidad y dañar la vajilla y los utensilios.

Paso 1: Gire el filtro en el sentido opuesto a las agujas del reloj.

Paso 2: Tire del asa del filtro hacia arriba. 

NOTA:

Si sigue el paso 1 y luego el paso 2, podrá retirar el sistema de filtrado. Si sigue el paso 2 y luego el paso 1, podrá instalar el sistema de filtrado.  

Comentarios:

- Verifique que los filtros no estén obstruidos luego de utilizar el lavavajillas.

- Al desenroscar el filtro grueso, puede retirar el sistema de filtrado. Quite los restos de comida y limpie los filtros con agua. 

NOTA:

Se recomienda limpiar todo el sistema de filtrado una vez por semana.  

Limpieza del filtro

Para limpiar el filtro grueso y el filtro fino, utilice un cepillo de limpieza. Vuelva a colocar las partes de los filtros como se muestra en las figuras que aparecen en la página anterior e introduzca el sistema de filtrado en el lavavajillas, colocándolo sobre su abertura y presionando hacia abajo.

¡ADVERTENCIA!

Cuando limpie los filtros, no los golpee. De lo contrario, podrían dañarse y esto reduciría el rendimiento del lavavajillas. 

Limpieza del lavavajillas

Puede limpiar el panel de control con un paño levemente húmedo. Luego, asegúrese de que quede bien seco. 

Para la parte externa, utilice un buen lustrador. Nunca utilice objetos punzantes, estropajos o productos abrasivos para limpiar las partes de la unidad.  

Limpieza de la puerta

Para limpiar los bordes de la puerta, se recomienda utilizar un paño suave y húmedo. Para evitar que ingrese agua en el cierre de la puerta o en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador atomizador.
¡ADVERTENCIA!

- Nunca utilice limpiador atomizador para limpiar el panel de la puerta ya que podría dañar el cierre o los componentes eléctricos. 

- Se recomienda no utilizar agentes abrasivos ni toallas de papel ya que podrían rayar o manchar la superficie de acero inoxidable.

Protección contra congelamiento

Tome todas las medidas necesarias para evitar que el lavavajillas se congele durante el invierno. Luego de cada ciclo de lavado, siga las siguientes instrucciones:

1. Desconecte el lavavajillas del suministro eléctrico.

2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua.

3. Drene el agua de la tubería y de la válvula de agua. (Utilice un recipiente para acumular el agua).

4. Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua a la válvula de agua.

5. Retire el filtro del fondo del lavavajillas y utilice una esponja para absorber el agua que pueda haber.

NOTA: 

Si el lavavajillas no funciona debido a la formación de hielo, contáctese con el servicio técnico.

Limpieza de los brazos aspersores
Es necesario limpiar regularmente los brazos aspersores ya que los componentes químicos del agua dura pueden obstruir los brazos aspersores y sus rodamientos.

Para retirar el brazo aspersor superior, sostenga la tuerca y gire el brazo en el sentido de las agujas del reloj.

Para retirar el brazo aspersor inferior, tire del brazo hacia arriba.

Lave los brazos con agua caliente y jabón y utilice un cepillo suave para limpiar los orificios. Vuelva a colocarlos luego de enjuagarlos bien. 

[IMAGEN] 

Open: Abrir
Mantenimiento del lavavajillas

· Luego de cada lavado

Luego de cada lavado, cierre el suministro de agua de la unidad y deje la puerta levemente abierta para evitar que la humedad y los olores queden adentro.

· Desenchufar

Antes de realizar la limpieza o alguna actividad de mantenimiento, siempre desconecte el enchufe del tomacorriente.

· No utilice solventes o limpiadores abrasivos

Para limpiar el exterior o las partes de goma del lavavajillas, no utilice solventes ni productos de limpieza abrasivos. Sólo utilice un paño con agua tibia y jabón.

Para remover manchas de la superficie del interior, utilice un paño húmedo con agua y un poco de vinagre o un producto de limpieza creado específicamente para lavavajillas. 

· Cuando no vaya a utilizar el lavavajillas durante un largo período
Se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego desconectar el enchufe del tomacorriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta de la unidad levemente abierta. Esto ayudará a que los sellados de la puerta duren más tiempo y a evitar olores dentro de la unidad.

· Traslado del equipo
Si es necesario mover el equipo, intente mantenerlo en posición vertical. En caso de ser estrictamente necesario, puede ponerlo en posición horizontal sobre la parte posterior.

· Sellados
Uno de los factores que generan olores dentro del lavavajillas es la comida que permanece en los sellados. La limpieza periódica con una esponja húmeda evita que esto suceda.

8. Instrucciones para la instalación

Ubicación del equipo
Coloque el equipo en la ubicación deseada. La parte posterior debería estar sobre la pared que se encuentra detrás del equipo y los laterales junto con los armarios o las paredes lindantes. El lavavajillas cuenta con suministro de agua y mangueras de desagüe que pueden ser colocadas en el lado derecho o en el izquierdo para facilitar una correcta instalación.

Nivelación del equipo
[IMAGEN]

Una vez que el equipo está listo para ser nivelado, se puede modificar la altura del lavavajillas ajustando las patas del equipo. En ningún caso debe inclinarse el lavavajillas más de 2o

Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA! 
Para su seguridad personal:

· NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN O UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA ESTE EQUIPO.

· BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE O RETIRE LA CONEXIÓN A TIERRA DESDE EL CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.

Requisitos eléctricos

Observe la etiqueta de especificaciones para verificar el voltaje correspondiente y conecte el lavavajillas a una fuente de suministro eléctrico apropiada. Utilice el fusible requerido de 10 amperes, el fusible difusor o el disyuntor recomendado y proporcione un circuito separado que se aplique sólo a este equipo.
Conexión eléctrica

Antes utilizar la unidad, asegúrese que haya la conexión a tierra apropiada.
Asegúrese que el voltaje y la frecuencia de la conexión eléctrica coincidan con la placa de especificaciones eléctricas. Inserte el enchufe en un tomacorriente que esté correctamente conectado a tierra. Si el tomacorriente al cual el equipo tiene que estar conectado no es el apropiado para el enchufe, reemplace el tomacorriente en lugar de utilizar adaptadores o dispositivos similares que podrían generar un sobrecalentamiento y quemar el equipo.

[IMAGEN]

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este equipo debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería de la unidad, la conexión a tierra reducirá el riesgo de una descarga eléctrica facilitando una vía de corriente eléctrica de menor resistencia. El lavavajillas está equipado con un cable con conductor a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente instalado y con conexión a tierra de acuerdo con la reglamentación local. 
¡ADVERTENCIA! 
· La conexión incorrecta del conductor a tierra del equipo puede generar descargas eléctricas.

· Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del equipo, consulte a un electricista calificado o un representante del servicio técnico. 
· No modifique el enchufe proporcionado con el equipo. Si no es apto para el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente apropiado. 

Conexión del agua

Conexión del agua fría

[IMAGEN]

Conecte la manguera de agua fría al conector de rosca de 3/4 (pulgadas) y asegúrese que quede bien sujeta.

Si las tuberías de agua son nuevas o no han sido utilizadas por un largo período de tiempo, deje correr el agua para asegurarse que esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar que la entrada de agua se bloquee y dañe la unidad.

¡ADVERTENCIA! 
Cierre el hidrante luego de cada uso.
Conexión de la manguera de drenaje

Conecte la manguera de desagüe a la tubería de desagüe con un diámetro mínimo de 40mm o deje que salga por la pileta evitando que se doble o se aplaste. La parte superior de la manguera debe ser inferior a 1000mm.

[IMAGEN]

Front: Frente

Counter: Mesada

Drain pipe: Manguera de desagüe
NOTA: La parte superior de la manguera debe ser inferior a 1000mm.

Desagüe del exceso de agua de la manguera

Si la pileta está a más de 1000mm del piso, el exceso de agua que queda en la manguera no se podrá vaciar directamente en la pileta. Será necesario vaciar el agua desde la manguera a un recipiente o contenedor apropiado que debe colocarse afuera y abajo de la pileta.

Salida del agua

Conecte la manguera de desagüe de agua. La manguera de desagüe debe encajar correctamente para evitar pérdidas de agua. Asegúrese de que la manguera no quede doblada ni aplastada.
Extensión de la Manguera
Si necesita una extensión de la manguera de desagüe, asegúrese de utilizar una manguera similar.

Su longitud no debe superar los 4 metros. De lo contrario, el rendimiento del lavavajillas podría verse afectado.

Conexión del sifón

La conexión del desagüe debe estar a una altura inferior a los 1000mm (máximo) de la parte inferior de la pileta.

La manguera de desagüe de agua debe quedar fijamente conectada.  

Encendido del lavavajillas

Antes de iniciar el lavavajillas, se deben verificar los siguientes puntos: 

1. Que el lavavajillas esté correctamente nivelado y conectado.

2. Que la válvula de entrada esté abierta.

3. Que no haya pérdidas en las conexiones de los conductos.

4. Que los cables estén firmemente conectados

5. Que el interruptor esté encendido.

6. Que las mangueras de entrada y desagüe no estén enredadas.

7. Que se hayan quitado todos los materiales de embalaje e impresiones del lavavajillas.

Atención: Luego de la instalación, asegúrese de conservar este manual. El contenido de este manual es de gran utilidad para los usuarios.

9. Solución de problemas

Antes de contactarse con el servicio técnico.

Revise el siguiente cuadro antes de contactarse con el servicio técnico.
[IMAGEN]

	
	Problema
	Posible causa
	Posible solución

	Problemas técnicos
	El lavavajillas no funciona
	Se quemó el fusible o se activó el disyuntor
	Cambie el fusible o reinicie el disyuntor. Desconecte cualquier otro equipo que comparta el mismo circuito eléctrico con el lavavajillas.

	
	
	El suministro eléctrico no está encendido
	Asegúrese que el lavavajillas esté encendido y la puerta esté bien cerrada.

Asegúrese que el cable de suministro eléctrico se encuentre correctamente conectado al tomacorriente.

	
	
	Baja presión de agua
	Verifique que el suministro de agua esté correctamente conectado y abierto.

	
	
	La puerta del lavavajillas no está correctamente cerrada
	Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y trábela.

	
	El lavavajillas no bombea agua
	Nudo en la manguera de desagüe
	Verifique la manguera de desagüe

	
	
	Obstrucción en el filtro
	Verifique el filtro (ver la sección “Limpieza del filtro”)

	
	
	Obstrucción en la pileta de la cocina
	Verifique que la pileta de la cocina drene correctamente. Si el problema es el desagüe de la pileta de la cocina, quizás sea necesario llamar a un plomero y no a un técnico para lavavajillas.

	Problemas generales
	Espuma en el interior
	Detergente inapropiado
	Utilice sólo detergente especial para lavavajillas para evitar exceso de espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Agregue un galón de agua fría en el interior del lavavajillas. Cierre y trabe la puerta y luego seleccione un ciclo. El lavavajillas primero drenará el agua. Abra la puerta una vez que el desagüe haya finalizado y verifique que la espuma haya desaparecido. Repita este procedimiento en caso de ser necesario.

	
	
	Derrame de abrillantador
	Siempre limpie inmediatamente cuando se derrame el abrillantador.

	
	Interior del lavavajillas desteñido
	Uso de detergente con colorante
	Asegúrese de utilizar detergente que no tenga colorante.

	
	Capa blanca en la superficie interna
	Minerales de agua dura
	Para limpiar el interior, utilice una esponja húmeda con detergente para lavavajillas y guantes de goma. Para evitar la formación de espuma, nunca utilice otro limpiador que no sea el detergente para lavavajillas. 

	
	Manchas de óxido en los cubiertos 
	Los elementos afectados no son resistentes a la corrosión
	

	
	
	No se inició un programa luego de agregar sal al lavavajillas. Restos de sal se han introducido en el ciclo de lavado.
	Luego de agregar sal para lavavajillas, realice siempre un programa rápido de lavado sin vajilla en el lavavajillas y sin seleccionar la función Turbo (si la tuviera). 

	
	
	La tapa del suavizador está suelta.
	Verifique la tapa. Asegúrese de que encaje correctamente.

	Ruidos
	Sonido de golpes en el interior del lavavajillas.
	Un brazo aspersor  está golpeando algún elemento en uno de los cestos.
	Interrumpa el programa y acomode los elementos que están obstruyendo el brazo aspersor.

	
	Vibración ruidosa en el interior del lavavajillas.
	Algún elemento de la vajilla está suelto en el lavavajillas. 
	Interrumpa el programa y acomode la vajilla.

	
	Sonido de golpes en las tuberías de agua
	Esto puede ser ocasionado por una instalación del sitio o por las juntas de las tuberías.
	Esto no influye en la función del lavavajillas. En caso de dudas, contáctese con un plomero calificado.

	Resultados de lavado insatisfactorios
	La vajilla no queda limpia.
	La vajilla no se colocó correctamente
	Ver las notas en “Carga de los cestos del lavavajillas”

	
	
	El programa seleccionado no era lo suficientemente intenso.
	Seleccione un programa más intensivo. Ver “Cuadro de ciclos de lavado”

	
	
	Cantidad de detergente insuficiente.
	Utilice más detergente o cambie el detergente.

	
	
	Hay elementos que están bloqueando el trayecto de los brazos aspersores.
	Acomode la vajilla para que los brazos aspersores puedan rotar libremente.

	
	
	Los filtros en la base del lavavajillas no están limpios o no están adecuadamente colocados. Esto puede bloquear las boquillas de los brazos aspersores. 
	Limpie y/o coloque los filtros correctamente. Limpie las boquillas de los brazos aspersores. Ver “Limpieza de los brazos aspersores”.

	
	Opacidad en los vasos
	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.
	Utilice menor cantidad de detergente si tiene agua blanda y seleccione ciclos cortos para lavar los vasos y dejarlos limpios.

	
	Marcas negras o grises en la vajilla
	Los utensilios de aluminio han estado rozando la vajilla. 
	Utilice un limpiador levemente abrasivo para eliminar esas marcas.

	
	Restos de detergente en el dosificador
	La vajilla bloquea el dosificador.
	Reubique la vajilla correctamente.

	Resultados de secado insatisfactorios
	La vajilla no está seca
	Carga incorrecta
	Coloque la vajilla como se recomienda en las instrucciones.

	
	
	Muy poco abrillantador
	Aumente la cantidad de abrillantador/recargue el dosificador de abrillantador.

	
	
	La vajilla es retirada demasiado pronto
	No vacíe el lavavajillas inmediatamente luego del lavado. Abra un poco la puerta para que salga el vapor. Comience a descargar el lavavajillas cuando la vajilla ya no esté caliente. Vacíe primero el cesto inferior. Esto evita que caiga agua desde la vajilla que está en el cesto superior.

	
	
	Selección del programa incorrecto
	En el programa corto, la temperatura es inferior. Esto también disminuye el rendimiento del lavado. Seleccione un programa con mayor tiempo de lavado.

	
	
	Uso de cubiertos con recubrimiento de baja calidad
	El desagüe de agua resulta más difícil con estos elementos.  Los cubiertos o platos de este tipo de calidad no son apropiados para lavavajillas. 


Códigos de errores
Ante un mal funcionamiento, el equipo indicará códigos de errores para alertarlo:

	Código
	Significado
	Posibles causas

	La luz de remojo parpadea rápidamente
	Mayor tiempo de entrada de agua.
	El pase de agua no está abierto, la entrada de agua está restringida o la presión del agua es demasiado baja.

	La luz de ECO parpadea rápidamente
	Desborde
	Algún elemento del lavavajillas gotea.


¡ADVERTENCIA!

· En caso de desborde, cierre el suministro principal de agua antes de contactarse con el servicio técnico.

· Si hay agua en la bandeja inferior del lavavajillas debido desbordes o pequeñas goteras, se recomienda quitar el agua antes de reiniciar el lavavajillas. 
Información técnica

[IMAGEN]

	Alto:
	845mm

	Ancho:
	598mm

	Fondo:
	600mm

	Presión del agua:
	0,04-1,0MPa

	Suministro eléctrico:
	Ver etiqueta con especificaciones

	Capacidad:
	12 cubiertos


Carga de los cestos según la norma En50242:

1. Cesto superior

[IMÁGENES]
IN: ADENTRO
Cups: Tazas

Saucers: Platillos
Glasses: Vasos

Small serving bowl: Fuente chica

Medium serving bowl: Fuente mediana

Large serving bowl: Fuente grande

2. Cesto inferior

Dessert dishes: Platos de postre

Dinner plates: Platos de comida

Soup plates: Platos hondos
Oval platter: Bandeja ovalada

3. Cesto para cubiertos:
[IMÁGENES]

1 Cucharas soperas
2 Tenedores

3 Cuchillos

4 Cucharas de té

5 Cucharas de postre

6 Cucharas grandes
7 Tenedores grandes
8 Cucharones
Información para pruebas de compatibilidad según la norma EN 50242:

- Capacidad: 12 cubiertos

- Posición del cesto superior: posición inferior 
- Programa: Eco
- Abrillantador: 6

-  Suavizador: H4

